新型绿色建材（建筑）产业化生产基地建设项目

竣工环境保护阶段性现状验收意见

2020年7月22日，贵州正和天筑科技有限公司根据《新型绿色建材（建筑）产业化生产基地建设项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）、本项目环境影响报告表和贵阳市环境保护局审批意见等要求对本项目进行阶段性现状验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于贵州省清镇市站街镇龙泉村（西南水泥厂旁）。项目总占地66565.04m2，项目已建成120万吨干混砂浆生产线（3D打印建筑生产线、160万立方米装配式建筑生产线未建）。主要建设内容为1#生产车间、5#研发楼、6#研发楼（综合楼）、公用工程、环保工程等。

2、建设过程及环保审批情况

2017年11月，贵州省化工研究院编制完成《新型绿色建材（建筑）产业化生产基地建设项目环境影响报告表》。2017年12月25日，贵阳市环境保护局以筑环表[2017]144号文对该报告表予以审批。

项目于2019年1月开工建设，目前已建成120万吨干混砂浆生产线，3D打印建筑生产线、160万立方米装配式建筑生产线未建。

3、投资情况

本项目已建部分投资8000万元，其中环保投资约384万元。

4、验收范围

新型绿色建材（建筑）产业化生产基地建设项目中120万吨干混砂浆生产线部分。

与该建设项目有关的各项环保设施。

二、工程变动情况

项目建设单位由“贵州正和加气混凝土有限公司”变更为“贵州正和天筑科技有限公司”。

项目已建120万吨干混砂浆生产线部分未使用三筒烘干机烘干，无烘干工序（烘干设备待建）。

以上变动对环境影响不大。

三、环保设施及措施

1、废水

本项目制砂机冷却用水均为循环用水，但定期需要强制排水，其产生的强制排水排入沉淀池，与生产车间产生的地坪冲洗废水在沉淀池中沉淀后回用于地坪冲洗，生产废水不外排。

生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网，最后进站街镇污水处理厂处理。食堂废水经隔油池隔油后排入化粪池。

2、废气

破碎机及制砂机分别设集气罩将粉尘收集后一起进入制砂楼除尘器。

球磨机和筛分机上分别设集气罩+除尘器。

干砂提升机系统设集气罩+除尘器。

干砂皮带卸料位置设集气罩+除尘器。

混合机上方设集气罩+混合机袋式除尘器。

筒装原料仓入仓及出仓的位置分别安装集气罩+布袋除尘器。

成品包装过程设集气罩+除尘器。

成品库各产尘位置均设集气罩+布袋除尘器。

以上除尘器除尘后尾气在厂区内自然沉降。

食堂油烟经油烟净化装置处理后经食堂楼顶排放。

3、噪声

生产设备设置在厂房内，墙体和门窗使用吸声、隔声材料处理。

选用低噪声设备。

设备减振。

4、固体废物

生活垃圾集中收集后送附近垃圾中转站。

不合格砂粉返回制砂机进行二次制砂处理。

不合格粉料返回球磨机进行磨粉处理。

布袋除尘器收尘储存在石膏仓作为原料使用。

包装机布袋除尘器收尘储存在成品仓作为产品使用。

废机油等危险废物暂存于危废暂存间，交有资质单位处置。

5、其他

已编制贵州正和天筑科技有限公司突发环境事件应急预案。

四、环保设施调试效果

根据贵州伍洲同创检测科技有限公司2020年5月8日至2020年5月9日、2020年6月15日至2020年6月16日现场监测结果：

1、生产工况

本项目验收监测期间，项目生产量达负荷的76%以上，环保设施运行正常，满足验收监测要求。

2、废水

化粪池排放口pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、动植物油等监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。

3、废气

食堂油烟净化器排口油烟浓度监测结果满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）表2小型规模标准限值要求。

无组织排放颗粒物浓度监测结果符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3大气污染物无组织排放限值要求。

3、噪声

厂界各监测点昼、夜间噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区排放限值要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已建120万吨干混砂浆生产线部分排放的废气、噪声符合国家有关环保标准限值要求，废水、固体废物处理符合相关要求，对环境影响不大。

六、验收结论

项目环保审批手续齐全，项目已建120万吨干混砂浆生产线部分环保设施基本满足其相应主体工程需要，总体满足环评及批复要求，基本符合竣工环保验收条件，项目阶段性现状验收合格。

七、后续要求

1、按相关要求完善风险防控应急措施（设施）、突发环境事件应急预案等，提高应对突发环境风险事件的能力。

2、项目目前为阶段性现状验收，项目后期实施过程中应严格按照环评及批复要求落实相关环保设施，若发生变更须按相关管理要求报备。

3、按建设项目竣工环境保护验收技术指南（污染影响类）完善验收监测报告表，规范文本。

4、加强项目环保管理工作，完善环境保护管理规章制度。

5、加强环保设施的运行管理和日常维护，确保污染物长期稳定达标排放。

6、加强危险废物管理，建立健全相应管理制度和管理档案。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息见验收签到表。

贵州正和天筑科技有限公司

2020年7月22日