银海元隆·熙府项目（原贵阳盘江置业有限公司

盘江·未来中心项目）竣工环境保护阶段性现状验收意见

2020年7月9日，贵阳盘江置业有限公司根据《银海元隆·熙府项目（原贵阳盘江置业有限公司盘江·未来中心项目）竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范（污染影响类）、本项目环境影响报告表和贵阳市环境保护局审批意见等要求对本项目进行阶段性现状验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

1、建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于贵阳市观山湖区云潭南路西侧。项目占地面积96830.00m2，总建筑面积为466616.61m2，目前已建成建筑面积为149694.46m2，主要为商业、酒店、办公及相关配套设施。主要建设内容为花园洋房、高层住宅、公寓、酒店、幼儿园、商业及配套设施、公用工程、环保工程等。已建成部分为商业楼B#（2F）、商业楼C#（2F）、商业楼D#（2F）、住宅楼2~11#（-3+6F）、住宅楼14~18#（-1+架空+21F）、幼儿园F#（1F）等。商务公寓E#（-1F+20F）、商业楼1#（2F）、商务公寓D#（-2F+16F）、商务公寓C#（-2F+16F）、商务公寓B#（-2F+16F）、酒店/办公楼A#（-3F+8F）、商业楼A#（2F）、西侧商业及物业（1F）、东侧商业（2F）等均未建设。

2、建设过程及环保审批情况

2017年7月，广州环发环保工程有限公司编制完成《银海元隆·熙府项目（原贵阳盘江置业有限公司盘江·未来中心项目环境影响报告表》。 2017年8月4日，贵阳市环境保护局以筑环表[2017]78号文对该报告表予以批复。

项目于2017年9月开工建设，目前已部分建成。

3、投资情况

本项目已建部分投资20516万元，其中环保投资约588万元。

4、验收范围

本项目已建成部分（建筑面积149694.46m2）（幼儿园实际未运营）。

与该建设项目有关的各项环保设施。

二、工程变动情况

本项目已建成部分（建筑面积149694.46m2）工程无重大变动。

三、环保设施及措施

1、废水

已建部分未建农贸市场、社区卫生服务站、资源再生回收站、中水处理站等。

生活污水经化粪池处理后通过市政污水管道进入金阳污水处理厂处理。

产生餐饮废水须经隔油池处理后与生活污水一同排入市政污水管网。

2、废气

已建部分未建农贸市场、社区卫生服务站、资源再生回收站、中水处理站等。

居民厨房油烟经油烟机由专用排气通道至楼顶排放。

地下车库设排气系统，绿地设置排气口。

商业和餐馆油烟、应急发电机废气产生须按相应环保要求配套环保设施。

3、噪声

设备设置专用间。

设备减振。

安装双层玻璃。

种植高大树种。

4、固体废物

居民生活垃圾及商业垃圾、员工垃圾分类收集交环卫部门清运。

餐饮企业入驻后产生的餐饮垃圾集中收集后按相关要求处理。

四、环保设施调试效果

根据贵州伍洲同创检测科技有限公司2020年6月8日至2020年6月9日现场监测结果：

1、生产工况

本项目验收监测期间，环保设施运行正常，基本满足验收监测要求。

2、废水

化粪池总排口pH、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、阴离子表面活性剂、动植物油等监测结果满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准要求。

3、废气

无组织排放非甲烷总烃、氮氧化物浓度监测结果均满足《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求。臭气浓度监测结果满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物标准限值要求。

4、噪声

场界各监测点昼、夜间噪声监测值均符合《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类区、4类区标准要求。

五、工程建设对环境的影响

项目已建成部分（建筑面积149694.46m2）排放的废气、噪声符合国家有关环保标准限值要求，废水、固体废物处理符合相关要求，对环境影响不大。

六、验收结论

项目环保审批手续齐全，项目已建成部分（建筑面积149694.46m2）环保设施基本满足其相应主体工程需要，总体满足环评及批复要求，基本符合竣工环保验收条件，项目阶段性现状验收合格。

七、后续要求

1、项目目前为阶段性现状验收，幼儿园运营前须落实相关环保设施，项目后期实施过程中应严格按照环评及批复要求落实相关环保设施，若发生变更须按相关管理要求报备。

2、按建设项目竣工环境保护验收技术规范（污染影响类）相关要求完善验收监测报告表，规范文本。

3、加强项目环保管理工作，完善环境保护管理规章制度。

4、加强化粪池、地下车库排气系统、固废收运等运行管理和日常维护。

八、验收人员信息

参加验收的单位及人员信息见验收签到表。

贵阳盘江置业有限公司

2020年7月9日